BB-KSS TEKNİK MASTER DOKÜMAN

# Bir Örgü-Boya-Apre Fabrikasında
Kumaşın Boyama Makinesine Alınması

Doğru yönlendirme, burulmasız besleme, uç birleştirme, makine-ürün eşleştirmesi ve ilk çevrim kontrol standardı

TEMEL AMAÇ Kumaşın makine içinde kontrolsüz burulma, yığılma, düğümlenme, şoklanma veya sürekli sürtünme oluşturmadan; düşük gerilimli, izlenebilir ve tekrarlanabilir biçimde dolaşmasını sağlamak.

| Alan | Bilgi |
| --- | --- |
| Doküman kodu | BB-KSS / BB-300 / MAKİNEYE-MAL-GİRİŞ |
| Revizyon | 1.0 - Temizlenmiş ve güncellenmiş Master |
| Tarih | 21 Temmuz 2026 |
| Ana kaynaklar | Eklenen DOCX/PDF, BB-CVS PPTX ve sosyal medya görselleri |
| Video | Dahil değildir |

# İÇİNDEKİLER

1. Yönetici özeti ve temel karar

2. Kaynak değerlendirmesi ve yapılan düzeltmeler

3. Kapsam, sınırlar ve terimler

4. Makineye giriş öncesi kumaş kabulü

5. Kumaş-makine eşleştirmesi

6. Yön, yüz, baş-son ve burulma kontrolü

7. Uç birleştirme standardı

8. Makineye yükleme SOP’si

9. İlk çevrim ve kararlı çalışma doğrulaması

10. Kök neden analizi

11. Kimyasal ve işletme koşulları

12. Makine tipine göre özel kurallar

13. Uygulama örnekleri

14. Kontrol listeleri ve kayıt formları

15. İş güvenliği

16. Uygulama ve performans göstergeleri

17. İki aşamalı kalite kontrolü

18. Kaynakça ve revizyon geçmişi

DOKÜMANIN KULLANIM KURALI Bu doküman genel teknik çerçevedir. Makinenin OEM kullanım kılavuzu, kapasite/nozul tablosu, PLC reçetesi, fabrika risk değerlendirmesi ve LOTO prosedürü her zaman daha üst seviyede bağlayıcıdır.

# 1. YÖNETİCİ ÖZETİ VE TEMEL KARAR

Jet, overflow ve soft-flow sistemlerinde flotte hareketi ve belirli düzeyde türbülans prosesin doğal parçasıdır. Hata; kumaş halatının burulması, aynı noktada yığılması, dikiş geçişinde şoklanması, kontrolsüz savrulması veya makine elemanları arasında sürekli gerilim altında ilerlemesidir. Bu nedenle “kumaş makine içinde türbülans yapıyor” ifadesi teknik olarak “kumaş halatı hareketi kararsız” şeklinde tanımlanmalıdır. [K3-K7]

ANA KARAR Düz örme kumaşlarda tüm ürünler için geçerli tek bir “baş taraf önce girmeli” kuralı yoktur. Zorunlu olan; parti boyunca referans yönünü korumak, kumaşı burulmadan çözmek, özel yüz/tüy yönünü tanımlamak, uçları düşük profilli birleştirmek ve makine taşıma sistemini ürünle eşleştirmektir.

Parti, lot, konstrüksiyon, elyaf, tüp/açık en, gramaj, en ve gerçek kuru ağırlık doğrulanır.

Kumaş arabası veya rulo, makine giriş eksenine hizalanır; yandan çekiş ve kendi ekseni etrafında dönme engellenir.

Baş-son ve ara ekler düz, düşük hacimli, yeterli mukavemette ve ürün yönünü bozmadan birleştirilir.

Yük; yalnızca kilogramla değil, kumaş hacmi, halat kalınlığı, depo/plaiter kapasitesi ve ıslak davranışla değerlendirilir.

İlk çevrimde dikiş geçişi, çevrim süresi, istif, köpük, anormal ses ve gerilim işaretleri kaydedilir.

Mekanik veya hidrolik hata, kimyasal ilavesiyle gizlenmez.

Uygulama örneği - 250 kg nominal kapasiteli bir odada 250 kg ağır üç iplik kumaşın uygun olduğu varsayılmaz. Kumaşın ıslanınca kabarma ve depoyu doldurma davranışı, nozul geçişi ve istif kapasitesi ayrıca kontrol edilir.

# 2. KAYNAK DEĞERLENDİRMESİ VE YAPILAN DÜZELTMELER

Eklenen Master doküman, görselleştirme PPTX’i ve sosyal medya paketi aynı ana mesajı taşıyordu. Tekrar eden açıklamalar birleştirildi; teknik olarak aşırı genellenen ifadeler makine tipine bağlı hale getirildi; güvenlik ve standart referansları güncellendi.

| Konu | Önceki risk | Düzeltilen yaklaşım | Dayanak |
| --- | --- | --- | --- |
| Standart kapsamı | Boyama ve apre makineleri için yalnızca ISO 11111-1 yeterli değildir. | ISO 11111-1:2016 ortak gerekliliklerle birlikte ISO 11111-7:2005 ve değişiklikleri esas alındı. ISO 11111-6, dokuma/örme/tufting gibi kumaş üretim makinelerine yöneliktir. | K1-K2 |
| “Türbülans” terimi | Tüm türbülansın hata olduğu izlenimi oluşabiliyordu. | Kontrollü flotte akışı ile kontrolsüz kumaş halatı hareketi ayrıldı. | K3-K7 |
| Baş-son yönü | Evrensel “top başı önce” kuralı gibi yorumlanma riski vardı. | Ürün yönü, yüz/ters, tüy yönü ve burulma ayrı kontrol başlıkları yapıldı. | Saha + ürün spesifikasyonu |
| Makine elemanları | Her makinede reel ve plaiter varmış gibi ifade edilebiliyordu. | “Varsa” ve “OEM tasarımına göre” sınırı eklendi; hava taşımalı makineler ayrılandı. | K3-K6 |
| Durdurma talimatı | “Durdur” ifadesi acil stop gibi algılanabilirdi. | Kontrollü durdurma OEM prosedürüne bağlandı; acil stop yalnızca yakın tehlike durumuna ayrıldı. | K1-K2 |
| Sayısal ayarlar | Model bilinmeden genel hız/nozul/kapasite değeri verme riski vardı. | Sabit sayı verilmedi; OEM tablosu ve onaylı ürün reçetesi zorunlu kılındı. | K3-K6 |
| Görseller | Üretilmiş görseller gerçek bir OEM makinesini temsil ediyor gibi algılanabilirdi. | Görseller “kavramsal endüstriyel görselleştirme” olarak etiketlendi; teknik ölçü veya makine detayı kaynağı sayılmadı. | BB-CVS kaynak dosyaları |

ÇIKARILAN VEYA BIRLEŞTIRILEN IÇERIK Aynı kontrolün farklı bölümlerde tekrarlandığı maddeler tek SOP, tek kök neden tablosu ve iki operasyon formunda toplandı. Konu dışı pazarlama ifadeleri ile doğrulanamayan genel sayısal eşikler çıkarıldı.

# 3. KAPSAM, SINIRLAR VE TERİMLER

Ana kapsam; örme kumaşın jet, overflow, soft-flow veya hava destekli parti boyama makinesine halat formunda alınmasıdır. Açık en yıkama/terbiye hatları için giriş yönü ve gerilim notları ayrıca verilmiştir. İplik paket boyama, elyaf boyama ve sürekli pad-steam hatlarının ayrıntılı reçeteleri kapsam dışıdır.

| Terim | Bu dokümandaki anlamı |
| --- | --- |
| Kontrollü flotte türbülansı | Nozul ve taşıma hattında proses için tasarlanmış akış hareketi. |
| Kararsız kumaş halatı hareketi | Ani gerilim, gevşeklik, burulma, düğümlenme, tek noktada yığılma veya kontrolsüz savrulma. |
| Halat / rope | Kumaşın eni toplanmış halde, sürekli halka olarak makinede dolaşması. |
| Taşıma makarası / winch / lifting reel | Kumaşı nozul veya taşıma hattına besleyen mekanik eleman; bazı makinelerde ana, bazılarında yardımcıdır. |
| Plaiter / serme mekanizması | Kumaşı depolama bölmesine düzenli katlar halinde bırakan mekanizma; her makinede aynı tasarımda bulunmaz. |
| Çevrim süresi | İşaretli bir kumaş noktasının aynı gözlem noktasına yeniden gelme süresi. |
| Saha bilgisi | Üretim deneyimine dayanan ve makine/model bazında doğrulanması gereken uygulama kuralı. |
| Varsayım | Eksik makine veya ürün verisi nedeniyle kesin reçete sayılamayan açıklama. |

# 4. MAKİNEYE GİRİŞ ÖNCESİ KUMAŞ KABULÜ

Yükleme hatalarının önemli bir bölümü kumaş makineye girmeden önce oluşur. Boya dairesi kumaşı yalnızca kilogram olarak değil; ıslanınca hacmi, sürtünmesi, çekmesi ve halat davranışı değişen bir malzeme olarak kabul etmelidir.

| Kontrol | Kabul ölçütü | Risk |
| --- | --- | --- |
| İş emri / lot / renk | Etiket, planlama, reçete ve makine programı aynı olmalı. | Yanlış parti veya karışım. |
| Elyaf karışımı | Pamuk, PES, PA, viskon, elastan ve oranlar doğrulanmalı. | Sıcaklık, pH, çekme ve kimya hatası. |
| Konstrüksiyon | Süprem, ribana, interlok, üç iplik, havlu vb. kaydedilmeli. | Hacim ve kırık eğilimi değişir. |
| Tüp / açık en | Kesim durumu, tüp çevresi ve kenar davranışı kontrol edilmeli. | Halat yoğunluğu ve dolaşım değişir. |
| Gramaj / en | Lot temsil numunesiyle doğrulanmalı. | Kapasite ve metre hesabı sapar. |
| Gerçek kuru ağırlık | Planlama ile kantar değeri karşılaştırılmalı. | Aşırı/eksik yük. |
| Nem / lokal ıslaklık | Aşırı nemli parti ayrılmalı ve net ağırlık düzeltilmeli. | Yanlış yük hesabı, düzensiz ıslanma. |
| Yağ, kir, metal ve yabancı madde | Örgü yağı, pas, klips, tel, zımba, plastik bağ çıkarılmalı. | Köpük, leke, filtre/nozul hasarı. |
| Kumaş kusuru | Delik, yırtık, kaçık, kenar kıvrılması işaretlenmeli. | Yüklemede yırtılma veya düğüm. |

SAHA UYGULAMASI Arabanın üstündeki ilk metre tüm lotu temsil etmeyebilir. Elastanlı, ağır veya şardonluk ürünlerde orta ve alt katlardan da kontrol numunesi alınması; top sırası ve ara eklerin kayıt altına alınması önerilir.

Uygulama örneği - Planlamada 400 kg görünen parti 18 kg nem fazlası taşıyorsa, yük ve reçete hesabı 400 kg üzerinden yürütülmez. Net kuru ağırlık veya onaylı düzeltme yöntemi kullanılır.

# 5. KUMAŞ-MAKİNE EŞLEŞTİRMESİ

Makine kapasitesi yalnızca nominal kilogram değildir. Kumaş hacmi, ıslak halat çapı, yüzey hassasiyeti, nozul/taşıma sistemi, depo bölmesi ve serme düzeni birlikte değerlendirilmelidir. Üretici dokümanları düşük gerilimli taşıma, kumaş yolu geriliminin kontrolü ve düzgün istifin kalite üzerindeki önemini açıkça vurgular. [K3-K6]

| Makine verisi | Kumaş verisi | Karar |
| --- | --- | --- |
| Nominal kapasite | Gerçek kuru ağırlık ve oda dağılımı | Nominal sınır otomatik olarak güvenli yük sayılmaz. |
| Nozul tipi / geçiş geometrisi | Halat hacmi, konstrüksiyon, yüzey hassasiyeti | Dar geçiş veya aşırı enerji yüzey stresi ve sıkışma yaratabilir. |
| Pompa / hava taşıma ayarı | Islanmış kumaşın sürüklenme ihtiyacı | Kumaş şoklanmadan taşınmalıdır. |
| Taşıma makarası - nozul dengesi | Çevrim hızı ve elastikiyet | Mekanik çekiş ile hidrolik/aerodinamik taşıma dengelenir. |
| Depo / plaiter (varsa) | Kabarma, katlanma, geri besleme | Kumaş serbest çözülebilen katlar halinde istiflenmelidir. |
| Flotte seviyesi / hava atma | Islanma, yüzdürme, köpük | Pompa hava almamalı; kumaş kuru ceplerle dolaşmamalıdır. |
| Sıcaklık / basınç sınırı | Elyaf ve elastan sınırları | OEM ve ürün reçetesi aşılmaz. |

| Durum | Gözlenen işaret | Olası sonuç |
| --- | --- | --- |
| Aşırı yük | Sıkışık istif, çevrim uzaması, nozul girişinde düzensiz besleme | Kırık, düğüm, halat izi, abraj. |
| Eksik yük | Aşırı serbest hareket ve yüksek kumaş ivmesi | Çarpma, yüzey aşınması, dikiş zorlanması. |
| Hacimsel aşırı yük | Kg uygun görünür; kalın kumaş depoyu doldurur | Serme ve geri besleme bozulur. |
| Oda dengesizliği | Farklı halat ağırlığı/uzunluğu | Odalar arası çevrim ve renk farkı. |

Uygulama örneği - Aynı kilogramdaki 30/1 süprem ile ağır üç iplik aynı hacmi işgal etmez. Ağır ürün için oda başına daha düşük kilogram gerekebilir; bu karar OEM kapasite tablosu ve pilot çevrimle doğrulanır.

# 6. YÖN, YÜZ, BAŞ-SON VE BURULMA KONTROLÜ

“Doğru yön” tek bir kavram değildir. Boyuna yön, yüz/ters, tüy-hav yönü, top başı/sonu ve tüpün kendi ekseni etrafındaki burulması ayrı ayrı kontrol edilmelidir.

Tüy, şardon, hav veya belirli yüzey yönü olan ürünlerde tüm toplar aynı referans yönde bağlanır.

Yüz/ters tarafın sürtünme veya görünüm açısından kritik olduğu ürünlerde referans işareti konur.

Kaplama, laminasyon, baskı veya özel apre rotası olan ürünlerde yön bilgisi iş emrinde korunur.

Rulodan veya arabadan çözülme sırasında kumaşın kendi ekseni etrafında dönmesi, top başı/sonu tercihinden daha kritik mekanik hatadır.

Tüp kumaşta kat/dikiş referans çizgisinin çevrimler boyunca spiral yapması burulma işaretidir.

| Gözlem | Doğru durum | Hata işareti |
| --- | --- | --- |
| Giriş hattı | Kumaş merkezden ve sakin girer. | Sağa-sola dönme, sekme veya çapraz çekiş. |
| Tüp referans çizgisi | Benzer konumda görünür. | Her turda spiral ilerler. |
| Yüz/ters işareti | Kararlı izlenir. | Kumaş kendi etrafında katlanır. |
| Dikiş noktası | Düz ve düşük profilli geçer. | Yaklaşırken halat kalınlaşır veya dönerek girer. |
| Depo istifi | Gevşek, düzenli ve çözülebilir. | Kuş yuvası, düğüm, tek noktada yığılma. |

Uygulama örneği - Tüp süpremde yan kat çizgisi ilk üç çevrimde sürekli yer değiştiriyorsa, yalnızca reel hızı artırmak yerine önce kumaşın arabadan burularak gelip gelmediği ve dikiş ekseninin kaçık olup olmadığı kontrol edilir.

# 7. UÇ BİRLEŞTİRME STANDARDI

Sonsuz halat çevriminin en zayıf ve hidrodinamik olarak en düzensiz noktası çoğu zaman baş-son dikişidir. Amaç yalnızca kopmayı önlemek değil; dikişin nozul veya taşıma geçişinden simetrik ve düşük profilli geçmesini sağlamaktır.

| Kriter | Kabul şartı |
| --- | --- |
| Kesim | Uçlar enine dik ve aynı genişlikte olmalı. |
| Eksen | İki uç merkezleri çakışacak biçimde birleştirilmeli. |
| Profil | Büzgü, fazla pay, düğüm, sert katman ve sarkan iplik bırakılmamalı. |
| Mukavemet | Islak çekiş ve sıcaklık koşullarına dayanmalı. |
| Hassas/elastanlı kumaş | İğne, iplik ve dikiş adımı kumaşı kesmemeli; fabrika SOP’sine uygun olmalı. |
| Ara ekler | Aynı standartta yapılmalı ve görünür biçimde işaretlenmeli. |
| Kusurlu kenar | Yırtık veya kaçık bölüm dikiş içine gizlenmemeli; kontrollü çıkarılmalı. |

HIZLI TEŞHIS Kararsızlık her dikiş geçişinde tekrarlanıyorsa önce dikiş kalınlığı, eksen kaçıklığı, sarkan iplik ve dikişin kumaşı büzüp büzmediği incelenir.

Uygulama örneği - PES/elastan interlokta sert ve kısa dikiş, dikiş hattında lokal uzama farkı yaratabilir. Çözüm, daha yüksek reel çekişi değil; ürüne uygun esnek/az hacimli dikiş ve düşük gerilimli ilk çevrimdir.

# 8. MAKİNEYE YÜKLEME SOP’Sİ

Aşağıdaki sıra genel SOP iskeletidir. Kapak, kılavuz, nozul, taşıma makarası, serme mekanizması ve yükleme programı için makinenin OEM sırası uygulanır.

| No | İşlem | Sorumlu | Kayıt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | İş emrini, makineyi, lotu, reçeteyi ve oda dağılımını doğrula. | Operatör / vardiya amiri | Ön kontrol formu |
| 2 | Makine içi, filtre, kılavuz, nozul ve geçişlerde yabancı madde olmadığını güvenli koşulda doğrula. | Operatör + bakım | Bakım/temizlik kaydı |
| 3 | Kumaş arabası veya ruloyu giriş eksenine hizala; takılma ve çapraz çekiş noktalarını kaldır. | Operatör | Ön kontrol formu |
| 4 | Kumaşın yüz/ters, özel yön ve top sırasını işaretle. | Kalite + operatör | Parti formu |
| 5 | Kumaşı burulmadan, yere sürtmeden ve ani çekmeden kılavuz yoluna al. | Operatör | Gözlem |
| 6 | OEM yükleme programını veya güvenli manuel yükleme modunu seç. | Yetkili operatör | PLC kayıt |
| 7 | Her topu kontrollü besle; ara ekleri ve kusurlu bölgeleri gözle. | Operatör | Top/ek kaydı |
| 8 | Baş-son uçları onaylı dikiş standardıyla birleştir; dikişi görünür işaretle. | Operatör | Dikiş kontrolü |
| 9 | Yük, nozul/taşıma ayarı, flotte seviyesi ve hava atmayı ürün reçetesiyle eşleştir. | Vardiya amiri | Reçete |
| 10 | Kapağı ve emniyet sistemlerini OEM prosedürüne göre kapat; interlock bypass yapma. | Yetkili operatör | PLC kayıt |
| 11 | İlk çevrimi düşük riskli onaylı başlangıç ayarıyla başlat. | Yetkili operatör | İlk çevrim formu |
| 12 | Dikiş geçişi, çevrim süresi, istif, ses, köpük ve gerilim işaretlerini kaydet. | Operatör | İlk çevrim formu |
| 13 | Sapma varsa kontrollü durdurma prosedürünü uygula; yakın tehlike yoksa acil stopu rutin ayar aracı olarak kullanma. | Yetkili operatör | Sapma kaydı |
| 14 | Düzeltme sonrası yeniden başlangıç ve iki doğrulama çevrimi yap. | Operatör + amir | Onay kaydı |

KONTROLLÜ DURDURMA Kumaş yoluna elle müdahale etmek için makine hareket halindeyken kapak, reel, kılavuz veya plaiter bölgesine yaklaşılmaz. Durdurma, basınç boşaltma ve enerji izolasyonu makine kılavuzu ile LOTO prosedürüne göre yapılır.

# 9. İLK ÇEVRİM VE KARARLI ÇALIŞMA DOĞRULAMASI

İlk çevrim, kumaşın yalnızca dönüp dönmediğini değil; kumaş-makine sisteminin dengede olup olmadığını doğrular. Klasik overflow/jet sisteminde kumaş hızı taşıma makarası ve nozul etkisinin bileşkesidir; hava taşımalı makinelerde ana itici ortam farklı olabilir. [K5-K7]

| İzlenecek gösterge | Kabul yaklaşımı |
| --- | --- |
| Dikiş geçişi | Düz, şoksuz ve düzenli geçiş. |
| Çevrim süresi | Aynı ürün/makine/yük kombinasyonunda referansla uyumlu ve kararlı trend. |
| Giriş gerilimi | Sürekli çekiş, gevşeme veya sekme olmaması. |
| Depo/serme davranışı | Kumaşın tek noktada birikmeden, serbest çözülebilen katlar oluşturması. |
| Köpük / pompa sesi | Pompa hava alma, kavitasyon veya aşırı köpük işareti olmaması. |
| Kumaş yüzeyi | Parlama, çizgi, sürtünme, tüy yönü bozulması veya kırık oluşmaması. |
| Oda karşılaştırması | Çok odalı makinelerde belirgin çevrim ve istif farkı olmaması. |

ÇEVRIM SÜRESI HAKKINDA Tek bir evrensel dakika hedefi verilmemelidir. Başlangıç, ıslanma sonrası ve kritik sıcaklık basamaklarındaki süreler aynı makine-ürün-yük referansıyla kıyaslanır. Sapma bir alarm işaretidir; tek başına kök neden değildir.

Uygulama örneği - İlk çevrim 95 saniye, ıslanma sonrası 125 saniye ve sonraki tur 160 saniye ise trend kararsızdır. Olası nedenler çekme sonrası hacim artışı, köpük, filtre debisi, plaiter yığılması veya oda dengesidir; rastgele nozul basıncı artırılmaz.

# 10. KÖK NEDEN ANALİZİ

Kök neden sırası gözleme göre seçilir. Önce kumaş yolu ve dikiş incelenir; ardından makine ayarı, flotte/kimyasal ve bakım durumu değerlendirilir. Tek seferde birden fazla ayar değiştirmek nedeni görünmez hale getirir.

| Gözlem | Olası neden | İlk doğrulama | Düzeltici faaliyet | Sınıf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dikiş geçerken vurma / yavaşlama | Kalın, büzgülü veya eksen kaçık dikiş | Dikiş profilini ve sarkan ipliği incele | Kontrollü durdur; yeniden kes-dik; dikiş standardını düzelt | S |
| Halat sürekli dönüyor / spiral yapıyor | Arabadan burularak besleme; çapraz çekiş; tüp ekseni kaçık | Giriş hattı ve tüp referans çizgisini izle | Arabayı hizala; halatı aç; dikişi eksenle | S |
| Tek noktada kuş yuvası / yığılma | Serme mekanizması ayarı, aşınma veya hacimsel aşırı yük | Oda istifi, strok ve mekanik boşluk | Yükü/istifi düzelt; bakım kontrolü | K3-K5 + S |
| Aşırı gerilim / yüzey parlaması | Taşıma makarası ile nozul/hava dengesi uyumsuz | Giriş gerilimi, reel torku/hızı, nozul modu | OEM reçetesine göre dengele; düşük gerilim modu | K5-K7 |
| Çevrim giderek uzuyor | Kumaş çekmesi, filtre kirlenmesi, köpük, yığılma | Sıcaklık trendi, filtre farkı, köpük ve depo | Nedeni tek tek doğrula; temizle veya ayarı düzelt | K7 + S |
| Çevrim aşırı kısa / sert hareket | Eksik yük, yüksek taşıma enerjisi | Yük/hacim ve kumaş ivmesi | Onaylı yük ve başlangıç ayarına dön | S |
| Pompa sesi / debi dalgalanması | Hava alma, düşük seviye, köpük, filtre | Seviye, hava atma, filtre ve köpük | OEM minimum seviyeyi ve hava tahliyesini sağla | K3-K6 |
| Yalnızca bir odada sapma | Oda yük farkı, vana/nozul/reel/plaiter farkı | Odalar arası değerleri karşılaştır | Oda bazlı yük ve ekipman kontrolü | S |
| Tüm odalarda eşzamanlı sapma | Ortak pompa, filtre, seviye, reçete veya enerji | Ortak sistem trendleri | Ortak kaynağı düzelt; oda ayarlarını gereksiz değiştirme | S |
| Kimyasal dozajdan sonra kararsızlık | Ani köpük, hava, pH/yoğunluk değişimi | Dozaj hızı ve köpük profili | Dozaj ve sirkülasyon sırasını düzelt | S |
| Elastanlı üründe en kaybı / kırık | Gerilim, uygunsuz termal geçmiş, sert dikiş | Reel çekişi, ürün geçmişi ve dikiş | Düşük gerilim, uygun dikiş, ürün reçetesi | K5 + S |
| Kenar/yırtık periyodik takılıyor | Kusurlu bölüm veya yabancı madde | İşaretli kusur ve dikiş geçişi | Kusurlu bölümü çıkar; yeniden birleştir | S |
| Ani tıkanma / metalik ses | Yabancı madde, nozul/filtre tıkanması | Güvenli durdurma sonrası kontrol | LOTO ve yetkili bakım; parçayı çıkar | K1-K2 |

HIZLI TEŞHIS SIRASI 1) Dikişle periyodik mi? 2) Sürekli mi? 3) Sıcaklık veya dozaj sonrası mı başladı? 4) Tek odada mı? 5) Tüm odalarda mı? Bu beş soru, rastgele ayar değişimini önemli ölçüde azaltır.

# 11. KİMYASAL VE İŞLETME KOŞULLARI

Islatıcı, deaeratör, köpük kesici ve kırık önleyici kumaşın ıslanma, hava atma, sürtünme ve köpük davranışını etkiler. Ancak mekanik bir yükleme veya taşıma hatasının kalıcı çözümü değildir.

| Etken | Olası mekanizma | Kontrol |
| --- | --- | --- |
| Islatıcı | Hızlı ve homojen ıslanma; lokal hava ceplerinin azalması | Elyaf/ürün uyumu, köpük profili ve dozaj sırası. |
| Deaeratör | Hacimli örgüde kumaş içi havanın uzaklaşmasına yardım | Düşük flotte sisteminde OEM/proses onayı. |
| Köpük kesici | Aşırı köpüğün pompa ve seviye davranışını bozmasını sınırlar | Leke, sonraki proses ve emülsiyon uyumu. |
| Kırık önleyici / yağlayıcı | Kumaş-kumaş ve kumaş-metal sürtünmesini azaltabilir | Doz, emülsiyon kararlılığı, boyama ve haslık etkisi. |
| Elektrolit / alkali / asit dozajı | pH, yoğunluk ve yüzey davranışını değiştirir | Dozaj hızı, sirkülasyon ve lokal konsantrasyon. |
| Sıcaklık rampası | Kumaş çekmesi ve halat hacmi değişir | Kritik sıcaklıklarda çevrim/istif yeniden izlenir. |
| Flotte seviyesi | Taşıma ve yüzdürme koşulunu belirler | OEM minimum/maksimum seviye. |
| Su kalitesi / filtre | Çökelti, köpük ve yüzey sürtünmesini etkileyebilir | Su standardı, filtre ve eşanjör temizliği. |

SAHA KURALI Kumaş hareketi kararsızken “biraz daha kırık önleyici” eklemek; dikiş, burulma, yük, nozul veya serme sorununu geçici olarak gizleyebilir. Önce mekanik ve hidrolik nedenler elenir.

Uygulama örneği - Dozajdan hemen sonra pompa sesi değişiyor ve kumaş dalgalanıyorsa, önce köpük ve hava alma kontrol edilir. Kimyasalı artırmak yerine dozaj hızı ve ürün uyumu değerlendirilir.

# 12. MAKİNE TİPİNE GÖRE ÖZEL KURALLAR

| Makine tipi | Özel değerlendirme |
| --- | --- |
| Hidrolik jet / overflow / soft-flow | Kumaş ve flotte birlikte dolaşır; nozul, taşıma makarası ve istif dengesi birlikte değerlendirilir. Çok odalı sistemlerde oda yükleri dengelenir. [K3-K6] |
| Hava destekli / airflow | Kumaşın ana taşıma ortamı hava olabilir; su sistemi ayarları doğrudan kopyalanmaz. Hava basıncı, nemlendirme ve yük OEM’e göre seçilir. [K6] |
| Yüksek elastanlı sentetik ürün makineleri | Yüksek kumaş hızı veya püskürtme enerjisi tek başına başarı ölçütü değildir; lifting roller torku/gerilimi ve geçiş geometrisi ürünle eşleştirilir. [K5] |
| Açık en yıkama/terbiye hattı | Merkezleme, kenar sensörü, açıcı, overfeed ve çekiş/sarım hızı dengesi esastır. Halat makinesi kuralları doğrudan uygulanmaz. |
| Beam dyeing | Kumaş halatı değil, beam üzerindeki açık en sarım ve akış homojenliği yönetilir; bu dokümanın halat dikişi ve plaiter bölümleri uygulanmaz. |

VARSAYIM UYARISI Makine modeli verilmediği için nozul çapı, metre/dakika, pompa yüzdesi, hava basıncı veya kilogram/oda önerilmemiştir. Bu değerler yalnızca OEM kapasite tablosu ve fabrikanın onaylı ürün reçetesinden alınmalıdır.

# 13. UYGULAMA ÖRNEKLERİ

## Örnek 1 - %100 pamuk süprem, tüp, orta gramaj

Kabul: tüp çevresi, gramaj, örgü yağı ve spiralite. Yön: temel öncelik burulmasız çözme; top referansı tutarlı. Dikiş: tüp eksenini kaçırmayan düşük profil. İlk çevrim: kat çizgisi, köpük ve istif. Risk: kırık, halat izi, spiral dönme.

## Örnek 2 - PES/elastan interlok, hassas yüzey

Kabul: elastan oranı, termal geçmiş, yüz/ters ve lot gerilim farkı. Makine: düşük gerilimli taşıma ve uygun geçiş. Dikiş: elastanı kesmeyen, büzgüsüz birleşim. İlk çevrim: yüzey parlaması, uzama, en değişimi. Risk: en kaybı, kırık, dikiş yırtılması.

## Örnek 3 - Ağır üç iplik / şardonluk

Kabul: hacim, tüy yönü, gerçek ağırlık. Yük: kilogram sınırından önce hacimsel limit. Yön: tüy yönü tüm toplarda aynı. İlk çevrim: depo doluluğu, serme ve çevrim uzaması. Risk: sıkışık yığılma, düğüm, yetersiz ıslanma.

## Örnek 4 - Çok odalı makinede karışık top uzunlukları

Toplar yalnızca toplam kg ile dağıtılmaz. Oda başına halat uzunluğu, ağırlık ve konstrüksiyon dengesi kaydedilir. Bir odada çevrim uzarsa önce o odanın yükü, nozul/valf, taşıma makarası ve istifi karşılaştırılır.

## Örnek 5 - Açık en apre hattına giriş

Yüz/ters ve proses yönü etiketlenir; kenar açıcılar, merkezleme sensörleri ve overfeed kontrol edilir. Halat makinesindeki “uçları halka yapma” işlemi uygulanmaz; gerilim ve kenar kıvrılması ana risklerdir.

# 14. KONTROL LİSTELERİ VE KAYIT FORMLARI

Aşağıdaki formlar vardiya kullanımına göre sadeleştirilmiştir. “Uygun değil” sonucu varsa yükleme başlatılmaz veya onaylı sapma prosedürü uygulanır.

| No | Kontrol maddesi | Sonuç | Not |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | İş emri, lot, renk, reçete ve makine doğrulandı. | ☐ Uygun ☐ Değil |  |
| 2 | Elyaf, konstrüksiyon, tüp/açık en, gramaj ve en doğrulandı. | ☐ Uygun ☐ Değil |  |
| 3 | Gerçek kuru ağırlık ve oda dağılımı kaydedildi. | ☐ Uygun ☐ Değil |  |
| 4 | Metal/yabancı madde, ciddi yırtık ve kir kontrolü yapıldı. | ☐ Uygun ☐ Değil |  |
| 5 | Kumaş arabası/rulosu giriş eksenine hizalandı. | ☐ Uygun ☐ Değil |  |
| 6 | Yüz/ters, özel yön ve top sırası işaretlendi. | ☐ Uygun ☐ Değil |  |
| 7 | Kumaş burulmadan çözülüyor. | ☐ Uygun ☐ Değil |  |
| 8 | Baş-son ve ara ekler düz, düşük hacimli ve sağlam. | ☐ Uygun ☐ Değil |  |
| 9 | Nozul, filtre, kılavuz, taşıma makarası ve serme sistemi güvenli/temiz. | ☐ Uygun ☐ Değil |  |
| 10 | Ürün için onaylı yük, nozul/taşıma modu ve reçete seçildi. | ☐ Uygun ☐ Değil |  |
| 11 | İlk çevrim gözlemi ve kayıt sorumlusu belirlendi. | ☐ Uygun ☐ Değil |  |
| 12 | OEM/LOTO güvenlik şartları doğrulandı. | ☐ Uygun ☐ Değil |  |

## 14.2 İlk çevrim kayıt formu

| Kayıt alanı | Değer / açıklama |
| --- | --- |
| Tarih / vardiya |  |
| Makine / oda |  |
| Ürün / lot / renk |  |
| Kuru ağırlık / oda dağılımı |  |
| Konstrüksiyon / elyaf / gramaj / en |  |
| Nozul / taşıma modu |  |
| Başlangıç pompa-reel-hava ayarı |  |
| 1. çevrim süresi |  |
| 2. çevrim süresi |  |
| Islatma sonrası çevrim |  |
| Dikiş geçiş gözlemi |  |
| Depo / serme istifi |  |
| Köpük / hava / pompa sesi |  |
| Sapma ve düzeltme |  |
| Operatör / onaylayan |  |

## 14.3 Sapma ve düzeltici faaliyet kaydı

| Kayıt alanı | Açıklama |
| --- | --- |
| Sapmanın ilk görüldüğü aşama |  |
| Gözlem |  |
| Dikişle ilişkili mi? |  |
| Tek oda / tüm odalar |  |
| Yapılan ilk kontrol |  |
| Değiştirilen tek parametre |  |
| Kontrollü durdurma / LOTO kaydı |  |
| Tekrar başlangıç sonucu |  |
| Kök neden |  |
| Kalıcı faaliyet / sorumlu / termin |  |

# 15. İŞ GÜVENLİĞİ

ISO 11111-1:2016 tekstil makineleri için ortak güvenlik gereklerini; ISO 11111-7:2005 ve değişiklikleri boya ve apre makinelerine özgü önemli tehlike ve önlemleri kapsar. Manuel yükleme/boşaltma normal kullanımın bir parçası olarak değerlendirilir. [K1-K2]

Basınçlı veya sıcak makinenin kapağı açılmaz; interlock ve emniyet sistemleri devre dışı bırakılmaz.

Hareketli reel, kılavuz, plaiter/serme veya kumaş çekme bölgesine el ya da alet sokulmaz.

Filtre/nozul kontrolü enerji izolasyonu, basınç boşaltma ve güvenli sıcaklık sağlandıktan sonra yapılır.

Yükleme sırasında gevşek giysi, takı ve sarkan ekipman kullanılmaz; uygun KKD giyilir.

Kimyasal dozajında SDS, göz/yüz koruması, eldiven ve tesis prosedürleri uygulanır.

Kumaş sıkışması veya dikiş kopmasında operatör makine içine girmez; kurtarma yetkili ekipçe yürütülür.

Acil stop yalnızca yakın ve ciddi tehlikede kullanılır; proses sapmaları için OEM kontrollü durdurma yöntemi uygulanır.

EN ÜST KURAL OEM kullanım kılavuzu, CE/yerel mevzuat, basınçlı ekipman kuralları, fabrika LOTO prosedürü ve risk değerlendirmesi bu dokümandan önce gelir.

Uygulama örneği - Nozul bölgesinde kumaş sıkıştıysa, operatör kapağı açıp kumaşı çekmez. Makine reçetesi durdurulur; basınç/sıcaklık güvenli seviyeye getirilir; enerji izole edilir ve yetkili ekip müdahale eder.

# 16. UYGULAMA VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Standart yalnızca doküman olarak kalmamalı; ürün-makine referans reçeteleri ve vardiya kayıtlarıyla işletilmelidir.

| Adım | Uygulama |
| --- | --- |
| 1. Standartlaştır | Makine bazlı yükleme SOP’si, dikiş numunesi, güvenli nozul/taşıma modu ve kontrol formu. |
| 2. Referans oluştur | Ürün-makine-yük kombinasyonu için çevrim süresi, oda dağılımı ve ilk tur görsel standardı. |
| 3. Eğit | Operatöre “kontrollü türbülans / kararsız halat” ayrımı ve beş soruluk teşhis sırası. |
| 4. İzle | Dikiş kopması, dolaşma, kontrollü duruş, yükleme kaynaklı kırık ve ilk seferde doğru çalışma oranı. |
| 5. İyileştir | Tekrarlayan sapmalarda 5N1K/5 Neden, bakım ve ürün reçetesi revizyonu. |

| Gösterge | Değerlendirme |
| --- | --- |
| Yükleme kaynaklı kontrollü duruş / parti | Aylık trend düşmeli. |
| Dikiş kopması / 100 parti | Ürün ve operatör bazında izlenmeli. |
| İlk çevrimde uygunsuzluk oranı | Makine, ürün ve vardiya kırılımında izlenmeli. |
| Kumaş dolaşması / düğümlenme olayı | Kök neden kapanış süresiyle birlikte raporlanmalı. |
| Yükleme kaynaklı kırık/halat izi | Kalite hata koduyla ilişkilendirilmeli. |
| Referans reçeteye uygun çevrim trendi | Sabit evrensel sayı değil, benzer parti referansı kullanılmalı. |

# 17. İKİ AŞAMALI KALİTE KONTROLÜ

| Birinci kontrol | Sonuç | Durum |
| --- | --- | --- |
| Kapsam | Halat boyama ana kapsamı ve açık en/beam sınırları ayrıldı. | Uygun |
| Standart | ISO 11111-1:2016 ve ISO 11111-7:2005 + değişiklikleri doğrulandı. | Uygun |
| Kesinlik | Model olmadan sabit hız, nozul, hava veya kapasite değeri verilmedi. | Uygun |
| Kaynak ayrımı | OEM/ISO, akademik-teknik literatür, saha ve varsayım ayrıldı. | Uygun |
| Terminoloji | Kontrollü flotte türbülansı ile kontrolsüz halat hareketi ayrıldı. | Uygun |
| Güvenlik | Kontrollü durdurma, acil stop ve LOTO ayrımı eklendi. | Uygun |
| Uygulanabilirlik | SOP, kök neden matrisi, örnekler ve formlar eklendi. | Uygun |

| İkinci kontrol | Sonuç | Durum |
| --- | --- | --- |
| Tekrar | Aynı kontroller SOP ve formlarda tekilleştirildi. | Uygun |
| Çelişki | ISO Part 6/Part 7 ayrımı düzeltildi. | Uygun |
| Aşırı genelleme | Reel/plaiter/nozul bileşenleri “makineye göre” sınırlandı. | Uygun |
| Kimyasal çözüm | Mekanik hatayı kimyasalla örtme yaklaşımı reddedildi. | Uygun |
| Görsel doğruluk | Üretilmiş görsellerin kavramsal olduğu belirtildi. | Uygun |
| Türkçe karakter | Liberation Sans ile render kontrolü yapıldı. | Uygun |

# 18. KAYNAKÇA VE REVİZYON GEÇMİŞİ

[K1] ISO 11111-1:2016 - Textile machinery - Safety requirements - Part 1: Common requirements. 2026 yılında güncelliği yeniden teyit edilmiştir. Kaynağı aç

[K2] ISO 11111-7:2005 - Textile machinery - Safety requirements - Part 7: Dyeing and finishing machinery; Amd 1:2009 ve Amd 2:2016 ile birlikte. Kaynağı aç

[K3] Thies GmbH & Co. KG, Signature Series 2025. Hidrolik jet, su/hava ve hibrit taşıma modları; iç plaiter ve kumaş uygulama alanları. Kaynağı aç

[K4] Thies GmbH & Co. KG, iMaster H2O resmi ürün sayfası. Serbest mal akışı, düşük yoğunluklu taşıma ve kumaş halatı izleme yaklaşımı. Kaynağı aç

[K5] CHTC Fong’s, SOFTWIN High Temperature Overflow Dyeing Machine. Kumaş yolu gerilimi, iç plaiter, lifting roller ve kumaş haznesi tasarımı. Kaynağı aç

[K6] FONG’S Europe, THEN AIRJETWIN / CHTC Fong’s AIRFLOW SYNERGY. Hava ile kumaş taşıma prensibi ve makine tipine özgü ayrım. Kaynağı aç

[K7] Shang, S.M., “Process control in dyeing of textiles,” Process Control in Textile Manufacturing, 2013. Overflow/jet sistemlerinde lifting reel ve nozulun kumaş hızına ortak etkisi. Kaynağı aç

[K8] “Practical Problems in Jet Dyeing,” Journal of the Society of Dyers and Colourists, 88(9), 1972, 321-326. Yükleme, rope length, packing, entanglement, running speed ve kumaş hasarı üzerine mesleki çalışma. Kaynağı aç

[K9] EP1972712A1 - Jet fabric dyeing machine. Nozul, travelling tube, storage chamber, roller ve burulma/spiral etkisi üzerine patent açıklaması. Kaynağı aç

KAYNAK DEĞERLENDIRME NOTU Makine tasarımı ve kumaş taşıma ilkeleri ISO/OEM/teknik literatürle doğrulanmıştır. Araba hizası, dikiş profilinin saha kontrolü, gözlem sırası ve referans çevrim kayıt yöntemi gibi ayrıntılar OEM açık broşürlerinde her zaman verilmediğinden “saha uygulaması” olarak sınırlandırılmıştır.

| Revizyon | Tarih | Değişiklik | Hazırlayan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-07-21 | Eklenen kaynak dosyalar temizlendi; tekrarlar birleştirildi; ISO Part 7, makine-tipine bağlılık ve kontrollü durdurma düzeltmeleri yapıldı. | BB-KSS |

SONUÇ Kararlı boyama çevriminin temeli kumaşı yalnızca makineye sokmak değil; parti kimliği, burulmasız besleme, düzgün uç birleştirme, doğru hacimsel yük, makineye uygun taşıma dengesi ve ilk çevrim kaydını tek bir kontrol sistemi olarak yönetmektir.

# EK A - KUMAŞ AKIŞ KARAR ZİNCİRİ

Şekil A1. Makineye girişten kararlı çevrime kadar beş kontrol kapısı. “Nozul-taşıma makarası-serme” bileşenleri makine tasarımına göre değerlendirilir.