BB-KSS / TEKSTİL İPLİKÇİLİĞİ

# Ring, Kompakt, Open-End, Air-Jet ve Vortex Eğirme

Teknoloji farkları, yatırım kriterleri ve doğru sistem seçimi

Sürüm: R01 | Tarih: 29 Temmuz 2026 | Hedef kitle: yatırımcılar, işletme sahipleri, fabrika müdürleri, iplik üretim ve satın alma ekipleri

YÖNETİCİ ÖZETİ Tek bir “en iyi” eğirme sistemi yoktur. Ring en geniş ürün ve hammadde esnekliğini; kompakt daha yüksek mukavemet ve düşük tüylülüğü; rotor/open-end kaba-orta numarada yüksek üretkenliği ve geri dönüştürülmüş lif avantajını; air-jet çok yüksek hız, düşük işçilik ve temiz iplik yüzeyini sağlar. VORTEX ise Murata’nın hava girdabı temelli air-jet ailesindeki ticari sistemidir. Satın alma kararı makine hızına göre değil, hedef iplik portföyü, hammadde, satış fiyatı, sonraki proses, enerji-hava altyapısı ve toplam dönüşüm maliyetine göre verilmelidir.

# 1. Kavramların doğru tanımı

## Ring eğirme

Fitil, çekim sisteminde inceltilir; iğ ve bilezik-traveler sistemiyle gerçek büküm verilir. İplik yapısı liflerin eksen çevresinde helisel olarak bağlandığı klasik ve en yaygın sistemdir.

En geniş numara ve hammadde aralığı

Yüksek mukavemet ve iyi iplik bütünlüğü

Düşük üretim hızı ve yüksek spindle/işçilik ihtiyacı

Fitil ve çoğu uygulamada ayrı bobinleme gerektirir

## Kompakt eğirme

Ring eğirmenin geliştirilmiş biçimidir. Çekim çıkışındaki lif demeti, büküm verilmeden önce pnömatik veya mekanik bir kompaktlama bölgesinde daraltılır; eğirme üçgeni küçülür.

Ring ipliğine göre daha düşük tüylülük

Daha yüksek tenasite; büküm azaltma veya daha düşük maliyetli hammadde karışımı fırsatı

Kompakt ünitenin enerji, temizlik ve sarf parçası yükü modele göre değişir

Premium örme, dokuma ve ince numaralarda güçlü seçenek

## Open-end / rotor eğirme

Şerit açıcı silindirde tek liflere ayrılır, rotor oluğunda yeniden toplanır ve rotor dönüşüyle bükülerek doğrudan büyük pakete sarılır. Fitil ve klasik bobinleme aşamaları elimine edilebilir.

Kaba ve orta numaralarda yüksek üretkenlik

Kısa ve geri dönüştürülmüş liflere görece yüksek tolerans

Ringden daha hacimli, daha düşük mukavemetli ve farklı tutumlu iplik

Denim, havlu, iş giysisi, ev tekstili ve birçok örme uygulamasında ekonomiktir

## Air-jet eğirme

Çekilmiş lif demetinin dış lifleri basınçlı hava girdabı ile çekirdek liflerin çevresine sarılır. İplik, çekirdek-sargı yapısındadır ve doğrudan pakete sarılır.

Çok yüksek teslim hızı ve düşük operatör ihtiyacı

Düşük tüylülük, yüksek boncuklanma direnci ve temiz yüzey

İplik mukavemeti ve tutumu ring/kompakttan farklıdır

Lif uzunluğu, hazırlık kalitesi, numara ve karışım sınırları yatırım öncesi doğrulanmalıdır

## Vortex eğirme

“VORTEX”, Murata Machinery’nin hava girdabı esaslı tescilli eğirme teknolojisi ve makine ailesidir. Teknik olarak air-jet/hava girdaplı eğirme ailesindedir; ayrı bir temel fizik prensibiymiş gibi değerlendirilmemelidir.

Pazarda özgün iplik karakteri ve marka bilinirliği

Hızlı nem transferi, düşük tüylülük ve boncuklanma direnciyle konumlandırılabilir

Muratac’a özgü teknoloji, servis, sarf ve uygulama ekosistemi dikkate alınmalıdır

Air-jet ile kıyaslama makine modeli, nozzle/spindle yapısı ve hedef ürün üzerinden yapılmalıdır

# 2. Teknik karşılaştırma matrisi

| Kriter | Ring | Kompakt | Rotor / OE | Air-jet | VORTEX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İplik yapısı | Gerçek bükümlü | Kompakt gerçek bükümlü | Rotor bükümlü, sargı lifli | Çekirdek-sargı | Hava girdaplı çekirdek-sargı |
| Tipik kalite konumu | Yüksek ve çok esnek | Premium, düşük tüylülük | Ekonomik, hacimli | Temiz yüzey, düşük tüylülük | Air-jet içinde özgün ürün karakteri |
| Üretkenlik | Düşük | Düşük-orta | Yüksek | Çok yüksek | Çok yüksek |
| Mukavemet | Yüksek | En yüksek grup | Ringden düşük | Uygulamaya bağlı, ringden genelde düşük | Uygulamaya bağlı |
| Tüylülük | Orta | Çok düşük | Orta | Çok düşük | Çok düşük |
| Kaba/kısa lif toleransı | Orta | Orta-düşük | Yüksek | Düşük-orta | Model/uygulama bağlı |
| Geri dönüştürülmüş lif | Karışıma bağlı | Kalite hedefi sınırlayıcı | Çok güçlü aday | Özel doğrulama gerekir | Özel doğrulama gerekir |
| İnce numara | Çok uygun | En uygun | Sınırlı | Uygun aralıkta güçlü | Uygun aralıkta güçlü |
| Fitil ihtiyacı | Var | Var | Yok | Yok | Yok |
| Sonraki bobinleme | Genellikle var | Genellikle var | Doğrudan paket | Doğrudan paket | Doğrudan paket |
| Basınçlı hava bağımlılığı | Düşük | Pnömatik tipte orta | Orta | Yüksek | Yüksek |
| Yatırım mantığı | Esneklik ve kalite | Premium kalite ve katma değer | Hacim ve düşük dönüşüm maliyeti | Hız, otomasyon ve düşük işçilik | Air-jet ürün stratejisi ve tedarikçi ekosistemi |

# 3. Hangi sistem hangi iş modeli için?

## Ring alınmalı

Geniş numara/hammadde portföyü, sık ürün değişimi, penye-karde pamuk, karışımlar, özel iplikler ve farklı müşteri talepleri ana iş modeliyse.

## Kompakt alınmalı

İnce/orta numara, premium gömleklik, yüksek kaliteli örme, düşük tüylülük, yüksek mukavemet ve daha yüksek satış fiyatı hedefleniyorsa; müşterinin bu farkı ödemesi doğrulanmışsa.

## Rotor/open-end alınmalı

Kaba-orta numara, yüksek tonaj, denim/havlu/iş giysisi/ev tekstili, geri dönüştürülmüş pamuk ve düşük dönüşüm maliyeti ana öncelikse.

## Air-jet alınmalı

Viskon, selülozik lifler ve doğrulanmış pamuk/karışım portföyünde çok yüksek hız, düşük işçilik, düşük tüylülük ve güçlü boncuklanma performansı isteniyorsa; basınçlı hava altyapısı ve pazar kabulü mevcutsa.

## VORTEX alınmalı

Müşteri VORTEX iplik karakterini özellikle talep ediyor, ürününüz düşük tüylülük/boncuklanma, kuru tutum ve hızlı kuruma gibi özelliklerle satılabiliyor ve Murata servis-sarf ekosistemi bölgede güçlü ise.

# 4. Satın almadan önce zorunlu teknik çalışma

12-24 aylık satış verisinden hedef iplik matrisi çıkarın: hammadde, Ne/tex, büküm, kalite sınıfı, parti büyüklüğü, yıllık tonaj ve satış fiyatı.

Her aday makinede kendi hammaddenizle en az üç numara ve üç kritik karışım için endüstriyel deneme yaptırın; yalnız showroom numunesi kabul etmeyin.

Uster/AFIS verileri, tenasite, uzama, tüylülük, IPI, Classimat, düzgünsüzlük, tüylülük dağılımı ve splice/piecing kalitesini karşılaştırın.

İpliği yalnız laboratuvarda değil, hedef dokuma/örme, boya-terbiye ve konfeksiyon hattında doğrulayın.

Nominal hız yerine sürdürülebilir teslim hızı, makine randımanı, kopuş/piecing oranı ve kalite temizleme kaybını kullanın.

Elektrik, basınçlı hava, emiş, klimatizasyon, sarf parçaları, temizlik, bakım ve operatör giderlerini kilogram iplik başına hesaplayın.

Yedek parça teslim süresi, yerel servis, yazılım lisansı, uzaktan erişim, eğitim, garanti ve ikinci el değeri sözleşmede açık olsun.

Makine üreticisinin verdiği verileri aynı hammadde, aynı numara, aynı kalite sınırı ve aynı çalışma koşulunda normalize edin.

# 5. Yatırım hesap modeli

| Gösterge | Hesap |
| --- | --- |
| Net üretim (kg/yıl) | Nominal üretim × teknik randıman × planlı çalışma süresi × kalite kabul oranı |
| Dönüşüm maliyeti (TL/kg) | (Enerji + hava + işçilik + sarf + bakım + amortisman + finansman + atık) / net kabul edilen kg |
| Katkı marjı (TL/yıl) | Net satış miktarı × (satış fiyatı - hammadde - dönüşüm maliyeti) |
| Geri ödeme süresi | Net yatırım / yıllık ek nakit katkısı |
| Başabaş tonajı | Yıllık sabit maliyet / kg başına katkı marjı |

# 6. Teklif karşılaştırma kontrol listesi

Makine modeli, üretim yılı, versiyon ve teknolojik komponent kodları

Garanti edilen hammadde ve iplik numarası aralığı

Garanti edilen kalite değerleri ve test standardı

Garanti edilen sürdürülebilir hız ve randıman

kWh/kg, Nm³ basınçlı hava/kg ve klimatizasyon yükü

Operatör/1.000 pozisyon ve bakım adam-saat/ay

Sarf parçası listesi, ömrü ve yıllık maliyet

Hurda, pnömafil, tarak telefi ve kalite temizleme kaybı

Lot değişim süresi ve küçük parti esnekliği

Otomasyon, doffing, piecing, robot ve paketleme kapsamı

Dijital izleme, veri dışa aktarma ve ERP/MES entegrasyonu

Yerel servis SLA, kritik yedek parça stoku ve eğitim kapsamı

Teslim, montaj, devreye alma, performans kabul testi ve cezai şartlar

İkinci el değeri, retrofit imkânı ve teknoloji bağımlılığı

# 7. Nihai seçim kararı

GENEL KARAR Yeni ve belirsiz pazara giren, çok çeşitli müşteri siparişi alacak bir işletme için en güvenli temel teknoloji ring veya ring + sökülebilir kompakt opsiyonudur. Premium ve sürekli siparişli ince numarada kompakt; yüksek tonajlı kaba/orta numara ve geri dönüşümde rotor; doğrulanmış selülozik/pamuk-karışım portföyünde yüksek otomasyon ve hız için air-jet/VORTEX seçilmelidir. Tek makine teknolojisiyle tüm pazarı kapsama hedefi ekonomik değildir; ürün-pazar eşleşmesi yatırım kararından önce kanıtlanmalıdır.

# 8. Kaynak ve kanıt notları

Rieter, Integrated Spinning Systems / System Applications (ring, compact, rotor ve air-jet sistemlerinin ürün-portföyü ve sistem yaklaşımı), erişim: Temmuz 2026.

Rieter, Ring Spinning Machines ve Compact-Spinning Machines ürün sayfaları; kalite, esneklik, otomasyon ve kompakt iplik yapısı bilgileri, erişim: Temmuz 2026.

Rieter, Automated Air-Jet Spinning Machine J 70; Ne 16-70, 600 m/dak, hammadde aralıkları ve otomasyon özellikleri, erişim: Temmuz 2026.

Saurer, Autocoro 11; rotor eğirme, geri dönüştürülmüş lif, enerji ve otomasyon özellikleri, erişim: Temmuz 2026.

Saurer, Autoairo ve ITM 2026 ürün portföyü; hava eğirme ve beş eğirme sistemi yaklaşımı, erişim: Temmuz 2026.

Murata Machinery, VORTEX 870 EX ve MSS ürün bilgileri; VORTEX makine ailesi ve dijital üretim/kalite/bakım yönetimi, erişim: Temmuz 2026.

# 9. BB-KSS doğrulama sınırı

Üretici sayfalarındaki hız, enerji, verim ve kalite değerleri belirli makine, hammadde ve proses koşullarına aittir; doğrudan rakip kıyasına taşınmamalıdır. Satın alma kararı yalnız kendi hammadde denemesi, bağımsız laboratuvar sonuçları, downstream denemesi ve kilogram başına toplam maliyet hesabı tamamlandıktan sonra verilmelidir.